- 附件2

灭火与疏散演练流程（实验楼通用模板）

- 一、演练准备

- 1. 成立组织架构：组建演练领导小组、引导组、实验安全处置组、后勤保障组，明确各组职责。

- 2. 制定方案与宣传：发布演练通知（明确时间、范围、注意事项），选定起火点及设定疏散路线；提示疏散注意事项（如“弯腰前进、湿毛巾捂鼻、不推挤、沿指定路线走、不乘坐电梯”）。

- 3. 物资与场地准备：准备扩音器、湿毛巾、灭火器、灭火毯、应急照明、模拟烟雾（可选），检查疏散通道、楼梯间、安全出口是否畅通，清除障碍物，确认各疏散门可正常开启。

- 4. 培训关键人员：对实验室负责人、引导组、实验安全处置组进行培训，明确引导站位（楼梯转角、岔路口、楼层出口）、应急处理流程（如关闭气瓶阀门、切断电源、停止加热、发现化学品泄漏如何处置）。

二、演练实施

1. 发出预警信号：通过广播、警报器或统一指令（如“实验楼发生火情，现在启动疏散演练，请全体师生立即疏散”），触发演练。

2. 现场组织疏散：

实验室人员：在确保自身安全的前提下，立即停止实验，关闭电源、火源、气瓶阀门，随后按指定路线撤离；不携带实验样品、不返回实验室取物。

物业值班人员：对该楼宇进行断电；将电梯停用（如有）；各疏散门打开；配合检查各实验室有无人员滞留。

引导员：在楼梯口、岔路口引导方向，协助行动不便者，防止人员滞留。

3. 集合清点人数：

师生撤离至指定安全区域，以实验室为单位清点人数（实验室负责人配合），上报演练领导小组。

4. 现场点评：演练领导小组总结演练情况，指出优点（如疏散速度快、应急处置规范）与问题（如某实验室清点延迟、路线拥挤），明确改进方向。

5. 组织师生有序返回，实验室负责人确认无安全隐患后恢复使用，物业值班人员启用电梯（如有）、恢复供电。

三、演练总结

根据点评整改（如优化疏散路线、补充引导员、完善危险化学品管理），形成书面总结存档，并将演练预案、总结报保卫处。