- 附件3

灭火与疏散演练流程（教学楼通用模板）

- 一、演练准备

- 1. 成立组织架构：组建演练领导小组、引导组、后勤保障组，明确各组职责。

- 2. 制定方案与宣传：发布演练通知（明确时间、范围、注意事项），选定起火点及设定疏散路线，明确各班级疏散顺序；提示疏散注意事项（如“弯腰前进、湿毛巾捂鼻、不推挤、沿指定路线走、不乘坐电梯”）。

- 3. 物资与场地准备：准备扩音器、湿毛巾、模拟烟雾（可选），检查疏散通道、楼梯间、安全出口是否畅通，清除楼道、楼梯口障碍物，确认各疏散门可正常开启。

- 4. 培训关键人员：对任课教师、引导组进行培训，引导站位（楼梯转角、岔路口、楼层出口）、应急处理流程（如发现有人摔倒如何帮扶）。

二、演练实施

1. 发出预警信号：通过广播、警报器或统一指令（如“教学楼发生火情，现在启动疏散演练，请全体师生立即疏散”），触发演练。

2. 现场组织疏散：

任课教师：立即停止授课，组织本班学生关闭教室电源，按指定顺序沿疏散路线撤离，最后离开教室并检查教室内有无滞留学生。

学生：在引导员带领下，弯腰捂鼻（模拟烟雾场景），沿指定路线有序撤离，不推挤、不喧哗、不返回教室取物。

物业值班人员、引导员：物业值班人员对该楼宇进行断电，将电梯停用（如有），各疏散门打开；引导员在楼梯口、岔路口引导方向，协助行动不便者，防止人员滞留。

3. 集合清点人数：

师生撤离至指定安全区域，以班级为单位清点人数，上报演练领导小组。

4. 现场点评：演练领导小组总结演练情况，指出优点（如疏散速度快）与问题（如某区域拥挤、清点延迟），明确改进方向。

5. 组织师生有序返回，物业值班人员启用电梯（如有）、恢复供电。

三、演练总结

根据点评整改（如优化疏散路线、调整疏散顺序、补充引导员），形成书面总结存档，并将演练预案、总结报保卫处。