- 附件4

灭火与疏散演练流程（办公楼通用模板）

- 一、演练准备

- 1. 成立组织架构：组建演练领导小组、引导组、后勤保障组，明确各组职责。

- 2. 制定方案与宣传：发布演练通知（明确时间、范围、注意事项），选定起火点及设定疏散路线，明确各楼层疏散顺序；提示疏散注意事项（如“弯腰前进、湿毛巾捂鼻、不推挤、沿指定路线走、不乘坐电梯”）。

- 3. 物资与场地准备：准备扩音器、湿毛巾、模拟烟雾（可选），检查疏散通道、楼梯间、安全出口是否畅通，清除楼道、楼梯口障碍物，确认各疏散门可正常开启。

- 4. 培训关键人员：对楼层负责人、引导组进行培训，明确引导站位（楼梯转角、岔路口、楼层出口）、应急处理流程（如发现有人摔倒如何帮扶）。

二、演练实施

1. 发出预警信号：通过广播、警报器或统一指令（如“办公楼发生火情，现在启动疏散演练，请全体人员立即疏散”），触发演练。

2. 现场组织疏散：

物业值班人员：对该楼宇进行断电；将电梯停用（如有）；各疏散门打开。

办公人员：在楼层负责人和引导员带领下，关闭办公室电源、拔掉用电设备，弯腰捂鼻（模拟烟雾场景），沿指定路线有序撤离，不推挤、不喧哗、不乘坐电梯。

引导员：在楼梯口、岔路口引导方向，协助行动不便者，防止人员滞留。

3. 集合清点人数：

人员撤离至指定安全区域，以楼层、部门为单位清点人数，上报演练领导小组。

4. 现场点评：演练领导小组总结演练情况，指出优点（如疏散速度快）与问题（如某区域拥挤、清点延迟），明确改进方向。

5. 组织人员有序返回，物业值班人员启用电梯（如有）、恢复供电。

三、演练总结

根据点评整改（如优化疏散路线、补充引导员、调整楼层疏散顺序），形成书面总结存档，并将演练预案、总结报保卫处。