- 附件7

灭火与疏散演练流程（施工工地通用模板）

- 一、演练准备

- 1. 成立组织架构：组建演练领导小组、引导组、应急抢险组、后勤保障组、现场安全员，明确各组职责。

- 2. 制定方案与宣传：发布演练通知（明确时间、作业区域范围、注意事项），选定起火点（如材料堆放区、临时用电区、动火作业点）及设定疏散路线，疏散路线避开正在吊装、深基坑等危险作业区域；提示疏散注意事项（如“弯腰前进、湿毛巾捂鼻、不推挤、沿指定路线走、不乘坐施工电梯”）及“先断电源、熄灭火源再撤离”要求。

- 3. 物资与场地准备：准备扩音器、湿毛巾、灭火器、应急照明、模拟烟雾（可选），检查安全通道、消防通道是否畅通，清除材料堆放、脚手架等障碍物，确认现场出入口可正常通行。

- 4. 培训关键人员：对现场安全员、引导组、应急抢险组进行培训，明确引导站位（出入口、通道岔口、楼梯口）、应急处理流程（如发现有人摔倒如何帮扶、切断电源、扑救初起火灾）。

二、演练实施

1. 发出预警信号：通过广播、警报器或统一指令（如“施工工地发生火情，现在启动疏散演练，请全体人员立即疏散”），触发演练。

2. 现场组织疏散：

现场安全员、值班人员：切断现场电源（保留应急照明）；将施工电梯停用（如有）；各出入口、疏散门打开；组织施工设备停机。

施工人员：在安全员和引导员带领下，立即停止作业，关闭电源、气瓶阀门、熄灭火源，弯腰捂鼻（模拟烟雾场景），沿指定路线有序撤离，不推挤、不乘坐施工电梯。

引导员：在出入口、通道岔口引导方向，协助行动不便者，防止人员滞留。

3. 集合清点人数：

人员撤离至指定安全区域（如大门外集结点），以班组为单位清点人数，检查有无滞留人员，上报演练领导小组。

4. 现场点评：演练领导小组总结演练情况，指出优点（如疏散速度快）与问题（如某区域拥挤、清点延迟），明确改进方向。

5. 组织人员有序返回，现场安全员确认无安全隐患后恢复供电、启用施工电梯（如有）。

三、演练总结

根据点评整改（如优化疏散路线、增设引导员、清理通道障碍），形成书面总结存档，并将演练预案、总结报保卫处。